Penerapan Aljabar Boolean dan Logika Digital dalam Pemrosesan Bilangan Biner pada Komputer

Nama : Muhammad Aditya Rahmansyah | Kelas : 1 TEKKOM A | NRP : 3226600122 | Mata Kuliah : Konsep Teknologi

Abstrak

Komputer modern bekerja dengan sistem bilangan biner yang diolah dengan berbagai rangkaian logika digital. Sistem bilangan biner didasarkan pada dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem angka biner, 0 mewakili Off dan 1 mewakili On. Status On dan Off tersebut menggambarkan kondisi menyalakan atau mematikan sinyal listrik, atau eksponen basis 2. Makalah ini membahas aljabar Boolean sebagai landasan matematis rangkaian tersebut, mencakup gerbang logika dasar, hukum-hukum aljabar Boolean, serta penerapannya dalam perancangan rangkaian sederhana.

Keywords : Aljabar boolean, Gerbang logika, Logika digital, Sistem biner, Rangkaian Kombinasional

BAB I : Pendahuluan

  - Latar Belakang

Komputer bekerja dengan sinyal listrik, dimana kondisi menyala direpresentasikan dengan angka 1, dan kondisi mati direpresentasikan dengan angka 0. Dengan cara ini komputer dapat memproses informasi secara cepat dan efisien. Sistem ini digunakan oleh berbagai perangkat seperti jam tangan, dekoder TV digital, kalkulator, ponsel dan lain lain.

Selain itu, sistem angka biner menjaga perhitungan tetap sederhana. Alasannya, sistem dua status adalah yang paling cocok untuk komponen penyimpanan optik dan magnetik komputer. Sakelar pada komputer yang mengendalikan sinyal listrik hanya memiliki dua kondisi, “aktif” dan “mati”. Karena hanya dua kondisi ini yang diperlukan, maka hanya dua angka, yaitu 0 dan 1, yang digunakan sebagai simbol dalam sistem biner.

Agar data biner dapat diolah, diperlukan landasan matematis yang mampu menggambarkan operasi terhadap nilai 0 dan 1. Landasan tersebut adalah aljabar Boolean, yang dikembangkan oleh George Boole pada abad ke-19 dan kemudian diterapkan pada rangkaian saklar listrik oleh Claude Shannon pada tahun 1938. Sejak saat itu, aljabar Boolean menjadi dasar perancangan logika digital, mulai dari gerbang logika sederhana hingga unit aritmatika pada prosesor.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan biner dan mengapa komputer menggunakannya?

- Apa saja gerbang logika dasar dan hukum-hukum aljabar Boolean?

- Bagaimana aljabar Boolean digunakan untuk menyederhanakan dan merancang rangkaian logika?

- Bagaimana rangkaian logika digital memproses penjumlahan bilangan biner?

  - Tujuan Penulisan

- Menjelaskan konsep sistem bilangan biner dan alasan penggunaannya pada komputer.

- Menjelaskan gerbang logika dasar serta hukum-hukum aljabar Boolean.

- Menunjukkan penerapan aljabar Boolean dalam penyederhanaan dan perancangan rangkaian.

BAB 2 : Studi Literatur

2.1 Sistem bilangan biner

Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sistem penulisan angka untuk dengan menggunakan dua simbol, umumnya "0" (nol) dan "1" (satu). Bilangan yang dituliskan dengan cara ini disebut dengan bilangan biner. Bilangan biner juga dapat merujuk pada bilangan rasional yang memiliki representasi terbatas dalam sistem bilangan biner.

Sistem bilangan biner adalah suatu notasi posisional dengan nilai basis 2. Setiap digit pada sistem ini disebut bit (binary digit). Karena penerapannya yang mudah sebagai gerbang logika dalam rangkaian-rangkaian elektronik, sistem biner digunakan oleh hampir semua perangkat komputer dan berbasis-komputer karena kesederhanaan bahasa dan kekebalannya terhadap derau (noise) dalam penerapan dunia nyata.

2.2 Aljabar boolean

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (true) dan nilai salah (false), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar Boolean sering juga disebut sebagai Aljabar Biner atau Aljabar Logika. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik.

Aljabar Boolean memiliki tiga operasi dasar:

• AND (konjungsi), ditulis A · B atau AB

• OR (disjungsi), ditulis A + B

• NOT (negasi), ditulis A' atau Ā

2.3 Gerbang logika dasar

Gerbang logika (logic gate) adalah blok bangunan dasar dalam sistem elektronika digital yang mengolah satu atau lebih sinyal masukan (input) biner (angka 0 dan 1) untuk menghasilkan satu sinyal keluaran (output) biner berdasarkan aturan Aljabar Boolean. Gerbang logika dasar beserta tabel kebenarannya sebagai berikut :

| Gerbang | Ekspresi | Ouput bernilai 1 jika |
| --- | --- | --- |
| AND | Y = A · B | A dan B keduanya 1 |
| OR | Y = A + B | salah satu atau kedua masukan 1 |
| NOT | Y = A' | A bernilai 0 |
| NAND | Y = (A · B)' | Keduanya tidak bernilai 1 |
| NOR | Y = (A + B)' | kedua masukan 0 |
| XOR | Y = A ⊕ B | masukan berbeda nilai |
| XNOR | Y = (A ⊕ B)' | masukan bernilai sama |

Tabel kebenaran 2 input :

| A | B | AND | OR | NAND | NOR | XOR | XNOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2.4 Hukum Aljabar Boolean

| Identitas | A . 1 = 1 | A + 0 = A |
| --- | --- | --- |
| Dominasi | A . 0 = 0 | A + 1 = A |
| Idempoten | A . A = A | A + A = A |
| Komplemen | A . A’ = 0 | A + A’ = 1 |
| Involusi | (A’)’ = A |  |
| Komutatif | A . B = B . A | A + B = B + A |
| Asosiatif | (A.B)C = A(B.C) | (A+B) + C = A + (B+C) |
| Distributif | A(B+C) = AB + AC | A + BC = (A+B)(A+C) |
| Absorpsi | A(A+B) = A | A + AB = A |
| De Morgan | (AB)’ = A’ + B’ | (A+B)’ = A’B’ |