Penerapan Aljabar Boolean dan Logika Digital dalam Pemrosesan Bilangan Biner pada Komputer

Nama : Muhammad Aditya Rahmansyah | Kelas : 1 TEKKOM A | NRP : 3226600122 | Mata Kuliah : Konsep Teknologi

Abstrak

Komputer modern bekerja dengan sistem bilangan biner yang diolah dengan berbagai rangkaian logika digital. Sistem bilangan biner didasarkan pada dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem angka biner, 0 mewakili Off dan 1 mewakili On. Status On dan Off tersebut menggambarkan kondisi menyalakan atau mematikan sinyal listrik, atau eksponen basis 2. Makalah ini membahas aljabar Boolean sebagai landasan matematis rangkaian tersebut, mencakup gerbang logika dasar, hukum-hukum aljabar Boolean, serta penerapannya dalam perancangan rangkaian sederhana.

Keywords : Aljabar boolean, Gerbang logika, Logika digital, Sistem biner, Rangkaian Kombinasional

BAB I : Pendahuluan

  - Latar Belakang

Komputer bekerja dengan sinyal listrik, dimana kondisi menyala direpresentasikan dengan angka 1, dan kondisi mati direpresentasikan dengan angka 0. Dengan cara ini komputer dapat memproses informasi secara cepat dan efisien. Sistem ini digunakan oleh berbagai perangkat seperti jam tangan, dekoder TV digital, kalkulator, ponsel dan lain lain (Floyd, t.t.).

Selain itu, sistem angka biner menjaga perhitungan tetap sederhana. Alasannya, sistem dua status adalah yang paling cocok untuk komponen penyimpanan optik dan magnetik komputer. Sakelar pada komputer yang mengendalikan sinyal listrik hanya memiliki dua kondisi, “aktif” dan “mati”. Karena hanya dua kondisi ini yang diperlukan, maka hanya dua angka, yaitu 0 dan 1, yang digunakan sebagai simbol dalam sistem biner (Tocci dkk., t.t.).

Agar data biner dapat diolah, diperlukan landasan matematis yang mampu menggambarkan operasi terhadap nilai 0 dan 1. Landasan tersebut adalah aljabar Boolean, yang dikembangkan oleh George Boole pada abad ke-19 (Boole, 1854) dan kemudian diterapkan pada rangkaian saklar listrik oleh Claude Shannon pada tahun 1938 (Shannon, 1938). Sejak saat itu, aljabar Boolean menjadi dasar perancangan logika digital, mulai dari gerbang logika sederhana hingga unit aritmatika pada prosesor.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan biner dan mengapa komputer menggunakannya?

- Apa saja gerbang logika dasar dan hukum-hukum aljabar Boolean?

- Bagaimana aljabar Boolean digunakan untuk menyederhanakan dan merancang rangkaian logika?

- Bagaimana rangkaian logika digital memproses penjumlahan bilangan biner?

  - Tujuan Penulisan

- Menjelaskan konsep sistem bilangan biner dan alasan penggunaannya pada komputer.

- Menjelaskan gerbang logika dasar serta hukum-hukum aljabar Boolean.

- Menunjukkan penerapan aljabar Boolean dalam penyederhanaan dan perancangan rangkaian.

BAB 2 : Studi Literatur

2.1 Sistem bilangan biner

Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sistem penulisan angka untuk dengan menggunakan dua simbol, umumnya "0" (nol) dan "1" (satu). Bilangan yang dituliskan dengan cara ini disebut dengan bilangan biner. Bilangan biner juga dapat merujuk pada bilangan rasional yang memiliki representasi terbatas dalam sistem bilangan biner.

Sistem bilangan biner adalah suatu notasi posisional dengan nilai basis 2. Setiap digit pada sistem ini disebut bit (binary digit). Karena penerapannya yang mudah sebagai gerbang logika dalam rangkaian-rangkaian elektronik, sistem biner digunakan oleh hampir semua perangkat komputer dan berbasis-komputer karena kesederhanaan bahasa dan kekebalannya terhadap derau (noise) dalam penerapan dunia nyata (Floyd, t.t.; Tocci dkk., t.t.).

2.2 Aljabar boolean

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (true) dan nilai salah (false), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar Boolean sering juga disebut sebagai Aljabar Biner atau Aljabar Logika (Boole, 1854). Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika (Mano & Ciletti, t.t.). Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik.

Aljabar Boolean memiliki tiga operasi dasar:

• AND (konjungsi), ditulis A · B atau AB

• OR (disjungsi), ditulis A + B

• NOT (negasi), ditulis A' atau Ā

2.3 Gerbang logika dasar

Gerbang logika (logic gate) adalah blok bangunan dasar dalam sistem elektronika digital yang mengolah satu atau lebih sinyal masukan (input) biner (angka 0 dan 1) untuk menghasilkan satu sinyal keluaran (output) biner berdasarkan aturan Aljabar Boolean (Floyd, t.t.). Gerbang logika dasar beserta tabel kebenarannya sebagai berikut :

| Gerbang | Ekspresi | Output bernilai 1 jika |
| --- | --- | --- |
| AND | Y = A · B | A dan B keduanya 1 |
| OR | Y = A + B | salah satu atau kedua masukan 1 |
| NOT | Y = A' | A bernilai 0 |
| NAND | Y = (A · B)' | Keduanya tidak bernilai 1 |
| NOR | Y = (A + B)' | kedua masukan 0 |
| XOR | Y = A ⊕ B | masukan berbeda nilai |
| XNOR | Y = (A ⊕ B)' | masukan bernilai sama |

Tabel kebenaran 2 input :

| A | B | AND | OR | NAND | NOR | XOR | XNOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2.4 Hukum Aljabar Boolean

Hukum-hukum dasar aljabar Boolean disajikan pada tabel berikut (Mano & Ciletti, t.t.).

| Identitas | A . 1 = A | A + 0 = A |
| --- | --- | --- |
| Dominasi | A . 0 = 0 | A + 1 = 1 |
| Idempoten | A . A = A | A + A = A |
| Komplemen | A . A’ = 0 | A + A’ = 1 |
| Involusi | (A’)’ = A |  |
| Komutatif | A . B = B . A | A + B = B + A |
| Asosiatif | (A.B)C = A(B.C) | (A+B) + C = A + (B+C) |
| Distributif | A(B+C) = AB + AC | A + BC = (A+B)(A+C) |
| Absorpsi | A(A+B) = A | A + AB = A |
| De Morgan | (AB)’ = A’ + B’ | (A+B)’ = A’B’ |

2.5 Rangkaian Kombinasional

Rangkaian kombinasional adalah rangkaian logika yang keluarannya hanya bergantung pada kombinasi masukan saat itu, tanpa memori. Contohnya adalah rangkaian penjumlah (adder), pengurang, multiplexer, decoder, dan komparator. Rangkaian-rangkaian ini membentuk blok dasar Arithmetic Logic Unit (ALU) pada prosesor (Mano & Ciletti, t.t.).

2.6 Penyederhanaan Fungsi Boolean

Fungsi Boolean dapat disederhanakan dengan hukum-hukum aljabar atau dengan Peta Karnaugh (K-Map). Penyederhanaan bertujuan mengurangi jumlah gerbang dan masukan, sehingga rangkaian menjadi lebih murah, lebih cepat, dan hemat daya (Mano & Ciletti, t.t.).

BAB 3 : Pembahasan

3.1 Representasi Biner dalam Komputer

Komputer menggunakan dua level tegangan untuk membedakan 0 dan 1. Misalnya, tegangan rendah dianggap 0 dan tegangan tinggi dianggap 1. Dua level ini lebih tahan terhadap derau (noise) dibandingkan sistem dengan banyak level tegangan, sehingga lebih andal dan mudah diproduksi dengan transistor (Tocci dkk., t.t.). Transistor berfungsi sebagai saklar yang dapat menyala atau mati, dan gabungan jutaan hingga miliaran transistor membentuk gerbang logika dalam prosesor. Nilai setiap bit ditentukan oleh posisinya sebagai pangkat dari 2. Sebagai contoh, bilangan biner 1011 bernilai 1×2³ + 0×2² + 1×2¹ + 1×2⁰ = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 (desimal).

3.2 Hubungan Aljabar Boolean dengan Gerbang Logika

Setiap operasi aljabar Boolean memiliki padanan gerbang logika. Ekspresi Boolean dapat langsung diterjemahkan menjadi rangkaian. Contohnya, fungsi F = AB + C diimplementasikan dengan satu gerbang AND (masukan A dan B) yang keluarannya digabung dengan C melalui satu gerbang OR. Sebaliknya, rangkaian gerbang dapat dianalisis menjadi ekspresi Boolean. Hubungan dua arah inilah yang menjadikan aljabar Boolean alat utama perancangan rangkaian digital (Shannon, 1938; Mano & Ciletti, t.t.).

3.3 Penyederhanaan Fungsi dengan Aljabar Boolean

Contoh 1. Sederhanakan F = AB + AB’.

•  F = A(B + B’), menggunakan hukum distributif

•  F = A · 1, menggunakan hukum komplemen

•  F = A, menggunakan hukum identitas

Rangkaian yang semula membutuhkan dua gerbang AND, satu NOT, dan satu OR cukup diganti dengan sambungan langsung dari A.

Contoh 2. Sederhanakan F = A + A’B.

•  F = (A + A’)(A + B), menggunakan hukum distributif bentuk OR

•  F = 1 · (A + B), menggunakan hukum komplemen

•  F = A + B, menggunakan hukum identitas

Hasil ini dapat diverifikasi dengan tabel kebenaran berikut.

| A | B | A’B | A + A’B | A + B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Kolom keempat dan kelima identik sehingga kedua ekspresi ekuivalen.

3.4 Pemrosesan Penjumlahan Biner

Aturan penjumlahan biner adalah sebagai berikut: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, dan 1 + 1 = 10 (hasil 0 dengan carry 1). Pola ini ternyata identik dengan dua fungsi Boolean (Floyd, t.t.):

•  Bit hasil (Sum) adalah fungsi XOR dari kedua masukan.

•  Bit simpanan (Carry) adalah fungsi AND dari kedua masukan.

a. Half Adder

Half adder menjumlahkan dua bit A dan B.

| A | B | Sum | Carry |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Persamaan Boolean: Sum = A ⊕ B dan Carry = A · B. Rangkaiannya terdiri dari satu gerbang XOR dan satu gerbang AND.

b. Full Adder

Half adder tidak dapat menerima carry dari posisi bit sebelumnya. Untuk itu digunakan full adder yang menjumlahkan tiga bit: A, B, dan Carry-in (Cin).

| A | B | Cin | Sum | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dari tabel kebenaran diperoleh persamaan:

•  Sum = A ⊕ B ⊕ Cin

•  Cout = AB + Cin(A ⊕ B)

Full adder dapat dibangun dari dua half adder yang digabung dengan satu gerbang OR. Half adder pertama menjumlahkan A dan B, half adder kedua menjumlahkan hasilnya dengan Cin, lalu kedua carry digabung dengan OR.

c. Penjumlah Paralel 4-bit

Beberapa full adder dapat dirangkai berurutan, di mana Cout dari satu tingkat menjadi Cin tingkat berikutnya (ripple-carry adder). Empat full adder dapat menjumlahkan dua bilangan 4-bit. Rangkaian seperti ini merupakan bagian dasar dari ALU pada prosesor (Mano & Ciletti, t.t.).

BAB 4 : Hasil

4.1 Verifikasi Half Adder

Berdasarkan persamaan Sum = A ⊕ B dan Carry = A · B, keempat kombinasi masukan menghasilkan keluaran yang sama persis dengan aturan penjumlahan biner (lihat tabel pada subbab 3.4 a). Dengan demikian, half adder terbukti benar mengimplementasikan penjumlahan satu bit.

4.2 Verifikasi Full Adder

Contoh perhitungan dengan A = 1, B = 1, dan Cin = 1:

•  Sum = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0 ⊕ 1 = 1

•  Cout = (1 · 1) + 1 · (1 ⊕ 1) = 1 + 0 = 1

Hasilnya Sum = 1 dan Cout = 1, yaitu 11 biner (desimal 3), sesuai dengan 1 + 1 + 1 = 3.

4.3 Simulasi Penjumlahan 4-bit

Contoh: 0101 (desimal 5) ditambah 0011 (desimal 3), dihitung dari bit paling kanan.

| Bit ke | A | B | Cin | Sum | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Hasil Sum dibaca dari bit ke-3 sampai bit ke-0, yaitu 1000 (desimal 8), sesuai dengan 5 + 3 = 8. Hal ini menunjukkan bahwa deretan gerbang logika sederhana mampu melakukan operasi aritmatika yang benar.

4.4 Hasil Penyederhanaan

Penyederhanaan pada subbab 3.3 menunjukkan bahwa F = AB + AB’ dapat direduksi menjadi A, dan F = A + A’B menjadi A + B. Penyederhanaan ini mengurangi jumlah gerbang yang diperlukan, sehingga rangkaian menjadi lebih hemat komponen, lebih cepat, dan lebih hemat daya.

BAB 5 : Kesimpulan

1. Komputer menggunakan sistem biner karena sistem dua status sesuai dengan sifat komponen elektronik, seperti transistor yang berperan sebagai saklar On dan Off, serta lebih andal terhadap derau.

2. Aljabar Boolean adalah landasan matematis rangkaian digital. Operasi dasarnya (AND, OR, NOT) memiliki padanan langsung dalam gerbang logika, dan hukum-hukumnya memungkinkan penyederhanaan rangkaian.

3. Rangkaian kombinasional seperti half adder dan full adder dapat dirancang langsung dari tabel kebenaran dan persamaan Boolean, serta dapat dirangkai untuk menjumlahkan bilangan biner dengan jumlah bit yang lebih besar.

4. Penerapan aljabar Boolean membuat proses perhitungan di komputer dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan akurat, sehingga menjadi dasar seluruh operasi pada prosesor modern.

Saran: kajian selanjutnya dapat membahas rangkaian sekuensial (flip-flop, register, counter), penjumlah yang lebih cepat seperti carry-lookahead adder, serta penyederhanaan fungsi dengan Peta Karnaugh.

Reference

Boole, G. (1854). An Investigation of the Laws of Thought. London: Walton and Maberly.

Floyd, T. L. Digital Fundamentals. Pearson.

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. Digital Design. Pearson.

Shannon, C. E. (1938). A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 57(12), 713–723.

Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. Digital Systems: Principles and Applications. Pearson.